Příprava a vyhodnocení měření

Automatizace práce

- Načítání souřadnic bodů ze souborů dxf (bez očíslování)

Dokumentace\NacitaniBodu\Bez_ocislovani

Obrázek níže obsahuje protokol měření. Jsou zde zachycené všechny naměřené odchylky ve stavu skutečného provedení. Odchylka je dána jako vodorovná vzdálenost mezi bodem vytyčení (před provedením konstrukce) a bodem zpětného zaměření (po provedení konstrukce).

K výpočtu všech odchylek (pomocí MS Excelu) je potřeba načíst výkres dxf.

Obr. 1 – výkres odchylek bodů

Daný výkres jsme zjednodušili – uložili jsme pouze půdorys mikropilot. Všechny ostatní entity jsme z výkresu vymazali.

Obr. 2 – výkres odchylek bodů

Otevřeme soubor nacitaniDxf.xlsm.

Dokumentace\NacitaniBodu\Bez_ocislovani\nacitaniDxf.xlsm

Po otevření se automaticky vyplnila adresa dxf.

Obr. 3 – program pro načítání dxf – list Start

Pozn.

Adresa se automaticky vyplňuje, jen tehdy, když je ve složce programu, umístěn jen jeden soubor dxf. Není-li soubor automaticky vyplněn, můžeme jej zvolit pomocí tlačítka

Na listě Circles nalezneme středy všech kružnic – tj. souřadnice všech bodů mikropilot (v projektu)

Obr. 4 – program pro načítání dxf – list Circles

S danými souřadnicemi lze pak pracovat dle našeho uvážení.

- Zapisování souřadnic bodů do souborů dxf

Pro vyhotovení protokolu o stavu skutečného provedení je potřeba zanést naměřené body zpět do výkresu. Za tímto účelem využíváme program vytvoreniBodu.xlsm.

Dokumentace\Zapisovani bodu\vytvoreniBodu.xlsm

Po otevření souboru se nám načte automaticky adresa umístění. Po kliknutí na tlačítko   otevřeme dialog pro výběr souboru:

Obr. 5 – Otevření souboru pro import dat z txt

Po stisknutí tlačítka Vytvor dxf body, vykreslíme soubor

Obr. 6 – Vykreslení dxf pomocí programu

Soubor je vygenerován zde:

Dokumentace\Zapisovani bodu\exportDxf.dxf

Který, po otevření obsahuje vynesené body:

Obr. 7 – Vykreslené body v dxf

Pozn.

Po otevření souboru dxf v Autocadu je potřeba promazat nadbytečné body.

Poté double-kliknout kolečkem myši. Zobrazí se požadovaný náhled.

- Vyhotovení tabulky protokolu měření.

  - Tabulka, se všemi zaměřenými hodnotami.

Dokumentace\Vytvoreni tabulky\Dalby_dolniVoda

Obrázek níže ukazuje výsledek protokolu měření.

Obr. 8 – Projekt dalby – dolní voda

Součástí měření je tabulka vypočtených odchylek. Daná odchylka je uvažována jako rozdíl vzdálenosti mezi body vytyčení a zaměření. V našem případě jsme zaměřovaly dalby, tj. trubky osazené do dna řeky (Vltavy).

Zpětné zaměření dalby nebylo možné provést kontaktně. Zaměřování bylo provedeno totální stanicí bezodrazným způsobem, tj. bez užití odrazného hranolu. Z důvodu přesnosti byla dalba zaměřena 3-mi body. Půdorysný střed dalby lze tedy zkonstruovat jako střed kružnice opsané trojúhelníka.

Pro zjištění z-ové souřadnice jsme zaměřili bod čtvrtý. Střed dalby tedy zkonstruujeme zpětně v Autocadu:

Obr. 9 – Zkonstruování středu kružnice, na základě 3 zaměřených bodů.

Seznam souřadnic pro vytyčení pak máme definované např. v souborech txt:

Dokumentace\Vytvoreni tabulky\Dalby_dolniVoda\vytyceni\dol240521_projekt_dlb_HH.txt

D1 	745681.992 	1027765.775    170.634

D2 	745682.656 	1027768.185    170.634

D3	745683.320 	1027770.596    170.634

D4	745683.984 	1027773.006    170.634

D5 	745684.647 	1027775.416    170.634

D6 	745685.311 	1027777.826    170.634

D7 	745685.975 	1027780.237    170.634

D8 	745686.639 	1027782.647    170.634

D9 	745687.303 	1027785.057    170.634

Výpis 1 – Souřadnice bodů vytyčení daleb – dolní voda

Jedná se tedy o 9 souřadnic středů daleb.

Zatímco v souboru zaměřených souřadnic nalezneme celkem souřadnic 42

Dokumentace\Vytvoreni tabulky\Dalby_dolniVoda\zamereni\dol240521_zam_dlb_HH.txt

1     745682.113    1027765.694     170.169

2     745682.092    1027765.891     170.173

3     745681.946    1027765.939     170.169

4     745682.791    1027768.089     170.112

5     745682.801    1027768.277     170.117

6     745682.627    1027768.350     170.112

7     745683.434    1027770.498     170.260

8     745683.455    1027770.696     170.264

9     745683.306    1027770.773     170.260

10     745684.125    1027772.913     170.193

11     745684.139    1027773.082     170.197

12     745683.998    1027773.172     170.191

13     745684.753    1027775.298     170.269

14     745684.807    1027775.479     170.273

15     745684.672    1027775.588     170.267

16     745685.367    1027777.673     170.132

17     745685.468    1027777.846     170.139

18     745685.349    1027777.982     170.132

19     745686.034    1027780.089     170.129

20     745686.136    1027780.236     170.136

21     745686.044    1027780.386     170.129

22     745686.663    1027782.487     170.241

23     745686.806    1027782.624     170.247

24     745686.748    1027782.774     170.241

25     745687.315    1027784.898     170.233

26     745687.473    1027785.033     170.238

27     745687.421    1027785.182     170.232

28     745528.630    1028650.383     172.544

29     745528.676    1028650.195     172.559

30     745528.861    1028650.183     172.553

31     745529.676    1028648.112     172.552

32     745529.721    1028647.925     172.566

33     745529.900    1028647.907     172.554

15001     745687.471    1027785.092     170.626

15002     745686.798    1027782.706     170.630

15003     745686.129    1027780.293     170.622

15004     745685.471    1027777.835     170.625

15005     745684.820    1027775.440     170.631

15006     745684.147    1027773.066     170.629

15007     745683.468    1027770.695     170.635

15008     745682.742    1027768.335     170.629

15009     745682.131    1027765.830     170.636

Výpis 2 – Souřadnice bodů zaměření daleb – dolní voda

Kde čísla bodů od indexu 15001 zaznamenávají výšku bodů

Následující obrázek popisuje vstupy programu:

Dokumentace\Vytvoreni tabulky\Dalby_dolniVoda\tabulka.xlsm

Obr. 10 – Vstupy do programu pro vytvoření tabulky.

Pozn.

Adresy u Adresa txt – Vytyceni a Adresa txt – Zamereni se vyplňují automaticky, při spuštění programu, pokud je nastaveno: Vytyčení/zaměření: Z txt

Je-li u Vytyčení/zaměření: nastaveno Z Excelu, pak se hodnoty načítají z příslušných listů (tabulek).

Po stisknutí tlačítka se zobrazí dialog:

Vybereme číslo, udávající číselnou řadu, od které se uvažují výškové body.

V našem případě, dalbu nebylo možné zaměřit po horním obvodu, proto jsou výškové body zaměřeny odděleně a uloženy do číselné řady počínaje číslem 15000

Pozn.

Seznam výškových bodů (i bodů polohových) lze dohledat ve výpisu 2

Potvrdíme pomocí tlačítka OK a získáme výsledek:

Pozn.

Sloupce Q, R, S obsahují originální čísla bodů. Zde, každá dalba byla zaměřena trojicí bodů, jak ukazuje obr. 9.

Sloupec T obsahuje cestu souboru, ze kterého byla čerpána data.

Tabulku můžeme vložit do výkresu, tak, jak je zobrazeno na obr. 8

  - Tabulka, s nezaměřenými hodnotami.

Konkrétní projekt, příkladu v odstavci výše, obsahuje též měření na horní vodě. Všechny dalby, jak na dolní, tak i na horní vodě jsou dány souřadnicemi v uvedeném txt souboru:

Dokumentace\Vytvoreni tabulky\Dalby_dolniHorniVoda\vytyceni\dol240521_projekt_dlb_HH.txt

D1 	745681.992 	1027765.775    	170.634

D2 	745682.656 	1027768.185    	170.634

D3 	745683.320 	1027770.596    	170.634

D4 	745683.984 	1027773.006   	170.634

D5 	745684.647 	1027775.416    	170.634

D6 	745685.311 	1027777.826   	170.634

D7 	745685.975 	1027780.237    170.634

D8 	745686.639 	1027782.647    170.634

D9 	745687.303 	1027785.057    170.634

H1 	745529.822 	1028648.050    172.564

H2 	745528.777 	1028650.321    172.564

H3 	745527.733 	1028652.592    172.564

H4 	745526.688 	1028654.863    172.564

H5 	745525.643 	1028657.134    172.564

H6 	745524.598 	1028659.406    172.564

H7 	745523.553 	1028661.677    172.564

H8 	745522.508 	1028663.948    172.564

H9 	745521.464 	1028666.219    172.564

Výpis 3 – Souřadnice bodů vytyčení daleb – dolní + horní voda

Pozn.

Body D1 – D9 jsou shodné, jako na výpisu 1.

Soubor zaměření

Dokumentace\Vytvoreni tabulky\Dalby_dolniHorniVoda\zamereni\dol240521_zam_dlb_HH.txt

Je shodný, jako ve výpisu 2

Nastavíme vstupy do programu:

Dokumentace\Vytvoreni tabulky\Dalby_dolniHorniVoda\tabulka.xlsm

Po spuštění programu, opět potvrdíme číselnou řadu výškových bodů.

A obdržíme výsledek:

Z tabulky výše je patrné, že body daleb H3-H9 nejsou vyplněny. Jelikož se jedná o zaměření skutečného stavu, v době měření nebyly dalby kompletně provedeny a tudíž měření bodů daleb      H3-H9 nebylo možné.

Tabulku do výkresu projektu můžeme omezit jen na body Dalby – Horní voda:

3.3.Tabulka, s daty z více fází projektu.

V tomto příkladu si ukážeme zpracování vyššího množství dat.

Složka vytyčení obsahuje více souborů vytyčovacích dat:

Dokumentace\Vytvoreni tabulky\cteni_z_vice_slozek\vytyceni

Složka zaměření obsahuje podsložky se soubory.

Dokumentace\Vytvoreni tabulky\cteni_z_vice_slozek\zamereni

Po spuštění programu vybereme nejvyšší číselnou řadu:

Dokumentace\Vytvoreni tabulky\cteni_z_vice_slozek\tabulka.xlsm

A obdržíme výsledek:

Z tabulky je patrné, že ne všechny vytyčené body byly zpětně zaměřeny. Sloupec Q obsahuje původní číselné označení bodů, sloupec T obsahuje cesty k souborům, odkud byly načítána data.

Pozn.

Sloupce R a S nejsou vyplněné, jelikož jsme nezaměřovali pomocí trojice bodů.

- Načítání souřadnic bodů ze souborů dxf (s očíslováním).

Projekt obsahuje půdorys daleb

Které je potřeba vytyčit. Jednotlivé, načtené body je třeba očíslovat.

Bod dalby je dán jako střed kružnice trubky. Kromě souřadnic (x,y) je třeba též načíst i přilehlé číslování. Vytvoříme dxf jen s potřebnými daty.

Přičemž, kružnice jsme uložili do hladiny PROJEKT.

Otevřeme program nacitaniDxf.xlsm.

Dokumentace\NacitaniBodu\S_ocislovanim\nacitaniDxf.xlsm

Po stisknutí tlačítka nacti dxf, se načte daný dxf soubor.

N listu Circles  vidíme načtené souřadnice bodů.

Pozn.

Body jsou charakterizovány středy kružnic, proto výsledky nalezneme na listě Circles.

Na listu MTexts vidíme souřadnice načteného textu.

Úkolem je tedy přiřadit hodnotu textu (ve sloupci D) k souřadnicím předchozího obrázku.

Stiskneme tlačítko kopíruj data do programu pro vytvoření tabulky.

Program se nás optá, z jakých hladin si přejeme získávat data. Jelikož na obr…. Je pouze 1 hladina – PROJEKT, vybereme PROJEKT

Program se nás optá z jaké hladiny si přejeme získávat data, na listu MTexts (obr….)

Program nakopíroval potřebná data na listy Vytyceni a Zamereni, v programu tabulka.xlsm.

Dokumentace\NacitaniBodu\S_ocislovanim\tabulka.xlsm

Při použití programu jsme obdrželi tabulku:

…. Je to potřeba opravit !!!!!

- Očíslování bodů.

Na obrázku…. Je znázorněn půdorys vytyčovacích bodů. Jednotlivé body jsou zde charakterizovány, jako středy kružnic.

Dokumentace\Ocislovani bodu\body.dxf

K načtení souřadnic bodů použijeme program nacitaniDxf.xlsm.

Dokumentace\Ocislovani bodu\nacitaniDxf.xlsm

Pomocí tlačítka  načteme soubor body.dxf. A stiskneme tlačítko nacti dxf.

Pozn.

V případě, že složka obsahující tento program, obsahuje pouze jediný soubor dxf, pak se adresa vyplní automaticky a nemusíme soubor vybírat ručně.

Program načte všechny souřadnice bodů, charakterizované středy kružnic, na list Circles.

Následně stiskneme tlačítko kopíruj data do programu pro číslování bodů.

Data se nakopírují do programu cislovaniBodu.xlsm, na list data projektu

Dokumentace\Ocislovani bodu\cislovaniBodu.xlsm

Na listu Program vyplníme souřadnici prvního bodu, kterým chceme započít číslování. Vyplníme název prvního bodu.

Sisknutím tlačítka precisluj body, spustíme program.

Program může běžet v řádu 1 minuty.

Výsledné přečíslování se zobrazí na listu Precislovane body.

Body se přečíslovali do tabulky, kde:

Sloupec A – nové označení bodů

Sloupce B, C, D – souřadnice x, y, z

Pozn.

Sloupec E – směrnice přímky spojující 1. bod přímky s ostatními. Pokud je hodnota False, pak se jedná o 1. bod přímky.

Sloupec F – číslování bodů původní

Na listu program stiskneme tlačítko kopíruj souřadnice pro vytvoření dat do dxf.

V programu vytvoreniBodu.xlsm stiskneme Vytvoř dxf body, v listu Program.

Do přilehlé složky jsme vyexportovali soubor exportDxf.dxf.

Soubor otevřeme v Autocadu

Pozn.

Pro zobrazení správného náhledu, v Autocadu, je potřeba postupovat podle poznámky pod obrázkem 7.